MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO CERCA VIVA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DA MINI INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS

MUNICIPIO: NOVA BRASILÂNDIA /MT

LOCAL / DATA: CUIABÁ – MT / JULHO / 2018

# INFORMAÇÕES GERAIS

| Pretendente/Consumidor: | Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia |  |
| --- | --- | --- |
| Obra : | IMPLANTAÇÃO DA MINI INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS |  |
| Localidade : | NOVA BRASILÂNDIA /MT |  |
| Data : | ABRIL / ANO |  |
| Descrição do Projeto : | O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a IMPLANTAÇÃO CERCA VIVA, na IMPLANTAÇÃO DA MINI INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS, implantado(a) em um terreno com 1,4 hectares localizado no município de Nova Brasilândia. |  |

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Pelo presente trabalho, a Arquiteta e Urbanista: NATHACHA DE CARVALHO LUIZ (CAU A103131-7), torna-se representante da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia, quanto a responsabilidade técnica na elaboração do projeto de cerca viva como complementação do projeto ambiental, afim de pleitear junto ao órgão ambiental, a licença prévia para implantação de Indústria de Laticínios, com a finalidade de atender às exigências da Legislação Ambiental vigente, praticada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA/MT.

- EMPREENDIMENTO

Mini Indústria de Laticínio da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia, o qual terá capacidade de industrialização diária será de 250kg/dia.

- ÁREA DO EMPREENDIMENTO

Área do terreno: 1,4ha, localizado na Rodovia MT-140, S/nº, Nova Brasilândia/MT.

- OBJETIVO

O objetivo principal do trabalho é a melhoria da qualidade de vida da população, a preservação e manutenção do ambiente com a vegetação do área a ser implantado a Mini Indústria de Laticínio e suas adjacências. Diminuindo os odores e a poluição visual, além de evitar a entrada de pessoas e veículos não autorizados em toda extensão da área de influência do Laticínio.

- JUSTIFICATIVA

A recomposição da paisagem, elemento funcional para a revegetação e recomposição da bio-estrutura do solo, serve de instrumento de integração e equilíbrio homem / natureza, visando minimizar os impactos causados pelas obras de instalação da Mini Indústria de Laticínio, recuperando, preservando e melhorando a qualidade ambiental.

A revegetação ameniza o impacto da chuva no solo, capta e absorve parte das águas pluviais, drena o terreno, impede a erosão, possui efeito regulador de temperatura, atua na contenção da poluição atmosférica e sonora e melhora a saúde física e mental dos futuros funcionários e habitantes. Do ponto de vista paisagístico, as diferentes espécies indicadas, fornecerão o toque harmônico entre o ambiente e as atividades e finalidades da Mini Indústria de Laticínio.

- FLORESTAS E AMBIENTE

A seleção das espécies será estabelecida por critérios específicos e interdependentes, baseado em suas características intrínsecas, funcionais e complementares. (Mueller, 1991). Como características intrínsecas serão definidas o porte, estrutura, folhagem, floração, frutificação, caule, copa e formação de raízes. As características funcionais abrangerá a forma espacial, de revestimento, estrutura, sensorial e ecológica e tendo como característica complementar a adequabilidade; mutabilidade, adaptabilidade e resistência ambiental. (Mueller, 1991).

- ISOLAMENTO DA ÁREA DA MINI INDÚSTRIA DE LATICINIO

O plantio de uma "cerca viva", com árvores de grande porte nas áreas limítrofes da Mini Indústria de Laticínio, tem como objetivo principal diminuir os odores transportados pelo ar e a poluição visual. Constituída pelo plantio de espécies arbustivas, que devido à sua robustez resiste ao impacto de animais, podendo a vir funcionar como quebra vento, impedindo a passagem para a faixa de domínio.

Tal fechamento se dará através da implantação de três tipos de estruturas a seguir:

6.1) Cerca de arame liso

6.2) Portão metálico - acesso a Mini Indústria de Laticínio

6.3) Cerca viva

6.4) Cortina vegetal

  - CERCA DE ARAME

A cerca de arame fora construída com o intuito de impedir a entrada de pessoas, animais e veículos não autorizados na área física de abrangência da Mini Indústria de Laticínio. Para o cercamento do perímetro (ao redor) de toda área que compreende a  Mini Indústria de Laticínio será utilizado Alambrado em Mourões de Concreto, em todo perímetro do terreno, com espaçamento de 2 metros e com altura livre aproximadamente 2,00m.

  - PORTÃO METÁLICO- ACESSO AO ATERRO

Com a finalidade de permitir a entrada de pessoas e veículos autorizados na área física da Mini Indústria de Laticínio, projetou-se a execução de dois tipos de acesso, sendo um destinado a veículos para prestação de serviços na indústria, que se dará por meio de Dois portões com 4,00 metros de vão livre, sendo duas folhas de 2,00 metros cada, confeccionados em estrutura de aço galvanizado de diâmetro de 1 ½”, preenchidos com tela galvanizada de malha 2 ½” (BWG 10). Concebeu-se uma estrutura em concreto armado para a fixação dos portões em seus devidos lugares, formado por sapatas diretas e baldrame de ligação entre as sapatas e pilares, todos estes em concreto armado. E um acesso para pedestres, que permite acesso a administração, com Um portão com 2,00 metros de vão livre, sendo duas folhas de 1,00 metros cada, confeccionados em estrutura de aço galvanizado de diâmetro de 1 ½”, preenchidos com tela galvanizada de malha 2 ½” (BWG 10).

  - CERCA VIVA E CORTINA VEGETAL

Para a composição da cerca viva ao redor da área da Mini Indústria de Laticínio indica-se a utilização de mudas de sansão do campo (Mimosa Caesalpineafolia). Espécie de hábito arbustivo/arbóreo, de rápido crescimento.

Nome Científico: Mimosa Caesalpineafolia

Nomes Populares: Sansão-do-campo, Cebiá, Sabiá, Sansão-gigante

Altura: 6.0 a 9.0 metros

Luminosidade: Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene

O sansão-do-campo é uma árvore de crescente popularização, utilizado principalmente como cerca-viva. Originário do semi-árido nordestino, ele apresenta caule pardacento, com ramificações desde à base e muito acúleos nos ramos (acúleos semelhantes aos de roseira). Suas folhas são bipinadas, com 4 a 8 folíolos glabros e ovais. As flores são pequenas, com longos estames, de coloração branca-creme, reunidas em espigas cilíndricas. Os frutos são do tipo legume (vagem), com cerca de 9 cm de comprimento e 5 a 6 sementes.

O sansão-do-campo pode ser conduzido como arbusto e é uma excelente cerca-viva. Sua floração abundante e folhagem verde são ornamentais e valorizam propriedades, principalmente de grande extensão, como fazendas, sítio, indústrias, escolas, etc. Com boas e poucas podas de formação, rapidamente torna-se bastante densa e resistente, protegendo de ruídos, poeira e principalmente contra a invasão de pessoas e fuga de animais, devido aos ramos espinhentos. Seu período de floração é longo, e as flores abundantes em néctar, são muito atrativas para as abelhas.

Para a cortina vegetal foi escolhida a espécie conhecida como Dama-da-noite, pois a mesma apresenta resistência à deficiência hídrica, boa adaptação em diferentes tipos de solos e rápido desenvolvimento, além de tornar o ambiente mais agradável com o perfume que exala das folhas.

Nome Científico: Cestrum Nocturnum

Nomes Populares: Dama-da-noite, Coerana, Coirana, Flor-da-noite, Jasmim-da-noite, Jasmim-verde, Rainha-da-noite

Altura: 1.2 a 1.8 metros, 1.8 a 2.4 metros, 2.4 a 3.0 metros, 3.0 a 3.6 metros, 3.6 a 4.7 metros

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene

A dama-da-noite é uma planta arbustiva, de textura semi-lenhosa e muito popular devido ao aroma inebriante de suas flores. Ela apresenta caule ereto e ramificado, com ramos sinuosos, a princípio eretos, mas tornam-se pendentes nas pontas. Seu porte é médio, geralmente 1,5 metros, mas pode atingir até 4 metros de altura. Suas folhas são simples, perenes, ovais a lanceoladas, brilhantes, coriáceas e sustentadas por longos pecíolos. As abundantes inflorescências surgem na primavera e verão, carregando numerosas flores tubulares, de coloração creme-esverdeada, que exalam um intenso perfume, principalmente à noite. Os frutinhos que se seguem, são bagas, de coloração branca, translúcidos.

A dama-da-noite é uma planta vigorosa e de rápido crescimento, ela é utilizada geralmente isolada, mas fica bem em pequenos grupos. É uma peça indispensável em jardins aromáticos, “dos sentidos” e borboletários. Pode ser conduzida como arvoreta e trepadeira também, através de podas e tutoramento, perfumando assim calçadas, pátios e cobrindo caramanchões, arcos, treliças, entre outros suportes. Para atenuar-lhe o forte perfume, deve ser plantada à meia-sombra, desta forma sua floração será menos intensa.

Nas áreas onde já existem espécies nativas, estas serão preservadas numa faixa de 10 metros do perímetro da área, servindo assim de cortina vegetal, o que irá diminuir o custo com a aquisição de mudas.

    - ESPAÇAMENTO

Apesar de serem suficientes duas fileiras devido ao rápido crescimento da espécie e capacidade de fechamento, para este projeto será utilizadas três fileiras intercaladas com um espaçamento entre as fileiras de 1 metro e entre plantas de 0,5m, para que atinja com mais rapidez do que o habitual o objetivo de isolamento, assim como mostra a Figura 01.

Figura 01 - Espaçamento cerca viva

O plantio de árvores de maior porte nas áreas limítrofes do aterro sanitário, o que aqui chamamos de “cortina vegetal” se dará com a espécie Cestrum Nocturnum seguindo um espaçamento de 4 X 4 m de forma intercalada, com mostra a Figura 02, proporcionando assim um bom aspecto visual. Sendo utilizadas também 3 fileiras.

Figura 02 – Espaçamento da cortina vegetal de Cestrum Nocturnum

    - PREPARO DO SOLO

Para o preparo do solo serão utilizadas técnicas de cultivo simples, sem maiores intervenções, evitando assim a compactação que as máquinas pesadas causam aos solos

    - ABERTURA DE COVAS

A abertura das covas será feita através do uso de equipamentos manuais, movimentando o solo apenas no local a ser feito o coveamento. Aproveitando também para fazer uma bacia de captação em volta de cada cova que permitirá a concentração de água, além auxiliar nas adubações e aeração do solo. Sendo que para o plantio das mudas de Sansão do Campo as covas serão de 30cm de largura por 30cm de profundidade, já par o plantio das mudas de Cestrum Nocturnum será de 20 cm de largura por 30 de profundidade, sendo que as mesmas são produzidas em sacos plásticos.

Esta abertura deverá ocorrer uns 20 dias antes do plantio, procedendo neste tempo com uma pré-adubação e correção da terra removida.

    - PLANTIO DE MUDAS

O plantio das mudas pode ser em qualquer época do ano desde que seja feito o manejo adequado de acordo com suas necessidades nutricionais e hídricas. As mudas dever ser de boa procedência, dentro dos padrões de qualidade pretendidos, e de preferência que sejam de viveiros próximos à área do empreendimento para que sofram menos danos mecânicos com o transporte.

No ato do plantio dever ser tomados os devidos cuidados para desembalar as mudas para que não sofram danos mecânicos principalmente nas raízes. O fundo da cova deve ser preparado pra que a muda fique nivelada a altura do solo e bem perpendicular. Quando recobrir a muda com o restante do solo já adubado deve-se tomar cuidado para não cobrir o caule, deixando sempre uma bacia de captação de água. Após o plantio decorrer coma irrigação.

- PROTEÇÃO DOS TALUDES EXTERNOS E COBERTURA VEGETAL

A aplicação rotineira do material de cobertura das células tem uma espessura maior quando se trata de um talude externo. Na crista do talude será construído um pequeno dique de terra para evitar que o fluxo d’água superficial provoque erosão no mesmo. No caso da camada final de cobertura, à medida que trechos externos das células (constituídos pelos taludes finais e bermas) forem sendo concluídos, será aplicada uma proteção vegetal para evitar a ocorrência de processos erosivos e instabilizações nos taludes.

No caso da Mini Indústria de Laticínio, é indicado utilizar a grama-esmeralda (Zoyzia japonica), preferencialmente, em placas. Podendo utilizar também qualquer outra grama de porte baixo e sistema radicular profundo e abundante sendo, de preferência, naturais ou adaptadas à região.

Antecedendo ao plantio será espalhada sobre a superfície a ser protegida uma camada com pelo menos 10,0cm de espessura de solo orgânico de regularização. Em seguida, placas de grama uniformes com espessura mínima de 10,0cm serão dispostas manualmente sobre o terreno. Nos taludes as placas serão sustentadas por estacas de madeira piqueteadas uma a uma.

As placas serão colocadas sobre a superfície de maneira justaposta e emendas alternadas. Após o plantio da grama será feito o adensamento da mesma com soquetes de madeira, sendo em seguida feita a cobertura manual com terra vegetal com no mínimo 2,0cm de espessura.

- MANUTENÇÃO DA VEGETAÇÃO INTERNA AO ATERRO

No caso de ser realizada a opção “Cobertura Morta”, deverá ser feita uma rega básica quando da semeadura do pasto e quantas forem necessárias consoante o nível de umidade da estação. No caso de “Grama em Placas” as regas deverão ser mais freqüentes respeitando-se as necessidades específicas da grama escolhida.

Na alternativa “Cobertura Mista” as exigências de manutenção limitar-se-ão às regas necessárias ao enraizamento da grama na fase inicial e controle de algumas falhas esporádicas da semeadura tipo pasto.

A preparação do solo de recomposição passará pela regularização e otimização das condições de fertilidade de acordo com as normas agronômicas correntes, sendo que a incorporação de composto orgânico bem curtido deverá ser feita pelo menos 3 meses antes da data prevista para o plantio, ainda nas leiras de acumulação, as quais poderão estar localizadas dentro do próprio laticínio.

- MANUTENÇÃO DA VEGETAÇÃO DA CORTINA VEGETAL

A manutenção da vegetação da cortina vegetal é feita pela reposição de mudas mortas através do fornecimento de mudas novas. Ressalta-se aqui que esta reposição deverá ser sistemática de modo a garantir uma boa densidade de árvores no entorno do Complexo.

- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE CERCA VIVA- MINI INDÚSTRIA DE LATICÍNIO DO MUNICIPIO DE NOVA BRASIL

A execução se dará somente após a instalação do aterro, a ilustração dos meses que aparecem no cronograma são apenas ilustrativas, sendo que a partir da liberação para implantação será seguida a ordem do mesmo, porém com alteração na data de início e mantendo o período.

Cuiabá, 13 de Julho de 2018.

________________________________________________

# NATHACHA DE CARVALHO LUIZ

# Arquiteta e Urbanista

CAU nº A103131-7